建筑工程学院实验室安全应急预案实施细则

- 领导工作组

组长：李永干

副组长：邢雪阳

1、实验中心成员：陈淑清、邵金花、马辉、实验课教师

2、建筑学、城乡规划专业教室负责人：董志强

学生安全员：16建1王亚群、17建1王才勇、17城规陈赵慧、18建1张宗陆、18建2邱雨尧、18城规石宽、19建1于梦云、19建2郑凯、19城规张娜娜、20建1纪宇、20建2钱峻兴、20城规郭兴立

- 二、职责分工

- 领导小组负责实验中心“安全应急预案实施细则”的制订；督查进入实验室、实训场所师生的日常安全教育工作；在事故发生时，负责事故应急救援的指挥协调。工作小组要积极会同有关部门，对事故情况进行调查处理。 其中：

- 1、李永干为预案总指挥；

- 2、邢雪阳为预案实施、督察及事故处理、调度总负责人；

3、陈淑清为实验中心专职安全员，负责组织实验室日常安全卫生检查和隐患排查，以及现场急救的指挥工作；

4、邵金花协助实验室日常安全卫生检查和隐患排查，为事故通讯联络负责人，负责报告学校及报警，实验课教师协助其指挥紧急疏散和现场急救 。

5、董志强负责建筑学、城乡规划专业日常安全教育与管理，各班安全管理员负责每天专业教室安全检查与事故上报。

- 三、实施细则及流程图

加强实验实训人员、老师、学生和其他进入实验实训场地人员的安全教育，对各种影响安全的苗头及隐患，立足防范，抓小、抓早。实训场所设明确安全通道标示，安全警示牌。一旦发生重大事件，要确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，做到快速反应，及时应对，力争把问题解决在萌芽状态。

（一） 应急处理步骤

发生突发性安全事故应按以下步骤处置：

1、事故处理 ：事故发生后，学院安全应急突发事件领导小组相关成员必须即刻赶赴事故第一现场，指挥或协助有关部门进行事故处理。

2、事故报警 ：报警内容包括：事故单位、事故发生时间、地点、性质、危险程度、师生伤亡情况、报警人姓名及联系电话。

3、紧急疏散和现场急救 ：迅速组织有关人员、学生撤离到安全区域，抢救受伤师生。

4、各类事故应急处理预案：各类事故都要保护好现场，并接受事故调查分析。

（二）各类事故应急处理预案

1、火灾事故

发生火灾事故首先是保护人员安全，现场工作人员立即组织师生安全有序疏散，不得组织学生参加灭火。救护应按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则。一旦发生火灾，一定要迅速而冷静地切断火源和电源，并尽快采取有效的灭火措施。区分不同的火情，取用恰当的灭火器材，进行扑灭。当发现不能有效控制火情时，要立即拨打火警电话119。报警时，要讲明发生火灾的地点、火情，以及报警人的姓名、电话等。同时，向相关人员报告，以保证消防人员及时救助，应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置救助工作。

- 实验室触电事故

- 触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命；首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法：

1）切断电源开关；

2）若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；

3）可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

4）触电者脱离电源后，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员；若伤员失去意识应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室等医疗单位接替救治。

3、机械伤害事故

现场人员首先停止设备运转，并立即报告应急预案领导小组。保护伤者离开事故机械到安全地带，再确认伤者受伤情况，若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。创伤较重时，应立即联系医务室或者拨打120急救电话。实验室针对可能发生的机械伤人事故，在实验室内预备医疗救护常备用品，如消毒用品、止血用品、包扎用品等急救用品。

- 4、实验室爆炸事故

- 实验室爆炸发生时，实验室人员在其认为安全的情况下必需及时切断电源；所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。实验室发生爆炸时，在场人员要立即卧倒，趴在地面不要动，或手抱头迅速蹲下，或借助其他物品掩护就近找掩蔽体掩护。如果爆炸引起火灾、烟雾弥漫时，要作适当防护，尽量不要吸入烟尘，防止灼伤呼吸道，尽可能将身体压低，用手脚触地爬到安全处。现场人员在保证自身安全的情况下，要尽可能快地打电话报警，并应尽力帮助伤者，将伤者送到安全地方，等待救援人员到场。撤离现场时应尽量保持镇静，防止再度引起恐慌，增加伤亡。爆炸过后，非专业人员不要前往事发地区，防止发生新的伤害事故。第一发现人员或逃离现场人员，在保证自身安全的情况下，及时通知相关人员，启动应急指挥系统。

5、实验室被盗事故

- 发生仪器设备或危险品等盗窃事件，实验室管理员应保护好现场，向相关人员报告，并立即组织人员对实验室的仪器设备或危险品进行清查，积极配合有关部门做好调查取证工作。发现窃贼正在行窃，在保证人身安全前提下，立即拨打校保卫处电话或110报警。在条件允许的情况下，应尽可能记住盗窃嫌疑人的相貌，体态特征及逃逸方向和使用交通工具的车种、车型、颜色、牌号等。

- 6、应急联系电话

| - 姓名 | - 职务 | - 手机号码 | - 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 李永干 | - 书记 | - 13563078163（68163） | - 3196353（86353） |
| - 邢雪阳 | - 副院长 | - 18766715396 | - 3160939（88939） |
| - 陈淑清 | - 实验中心主任 | - 15066999540 | - 3191964（88964） |
| - 邵金花 | - 实验员 | - 18763040707 | - 3191964（88964） |
| - 董志强 | - 辅导员 | - 13963090075 | - 3194787（84787） |
| - 校消防科 |  |  | - 3191554（81554） |
| - 校治安科 |  |  | - 3190112（88112） |
| - 其他 | - 火警119 | - 医疗救助120 | - 匪警110 |

- （三）应急处理流程图

实验室突发安全事故

积极组织现场救援，出现人员严重伤害的，即刻拨打120；立即报告本单位领导、保卫处、教务处等部门。如出现较大火灾，拨打119求援。

现场人员采取相应措施，疏散人员，物资转移，控制与封锁事故现场。

应急恢复

应急终止、事故调查

判定情况，启动应急预案

人员就位、资源调配

应急会议

应急响应、事态控制

善后处理

应急结束、总结评价

- 建筑工程学院党、政负责人（签章）：

- 2020年9月23日